英伟达 CPO 产业深度研究报告

—— 40亿美元重注光互连，AI算力“铜墙”何以破局

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

战略咨询 · 产业研究

| 报告主题 | 英伟达投资 Lumentum 与 Coherent 事件及 CPO 产业分析 |
| --- | --- |
| 事件日期 | 2026年3月2日（美东时间，周一） |
| 报告日期 | 2026年3月 |
| 报告类型 | 战略咨询 / 产业深度研究 |
| 文件编号 | 26.3.4 |

■   执行摘要

2026年3月2日，英伟达（NVIDIA，NVDA）宣布与光通信龙头企业 Lumentum（LITE）和 Coherent（COHR）分别签署多年战略合作协议，向两家公司各投资20亿美元、合计40亿美元，并配套数十亿美元级长期采购承诺与先进激光组件未来产能优先获取权。这一动作是英伟达继2025年3月GTC发布 Quantum-X Photonics 与 Spectrum-X Photonics 两款共封装光学（CPO）交换机之后，在光互连领域最具决定性的一次供应链垂直锁定，被巴克莱直指为针对 CPO 的“供应保护”。

本报告围绕该投资事件，从“事件还原—技术演进逻辑—英伟达战略与产品矩阵—头部玩家路线对比—产业链与竞争格局—市场规模与关键数据—投资逻辑与风险”七个维度展开，核心结论如下：

•  技术必然性：CPO 是 AI 算力从“算力瓶颈”转向“互连带宽瓶颈”后的必然解。当 SerDes 速率升至 400G/lane、铜缆 reach 不足2米，可插拔光模块又面临功耗（1.6T 单端口约30W）、密度与信号完整性三重墙，CPO 通过将光引擎与交换 ASIC 共封装，将电互连距离从厘米级压缩至毫米级，功耗最高可降70%、时延与可靠性显著改善。

•  路线分野：英伟达以“系统级垂直整合”姿态入局，与博通“模块化方案供应”形成路线分野。英伟达采用 MRM（微环调制器）+ 单波长 + TSMC COUPE 3D堆叠 + 可拆卸 OSA 的差异化技术组合，宣称3.5×能效与10×可靠性；博通则以 MZM+多波长+FOWLP/COUPE 路线最早实现商用，并向超大规模客户提供完整模块平台。

•  供应链卡位：Lumentum 与 Coherent 是全球少数掌握 InP 激光器产能的核心供应商，而 InP 产能短缺预计持续至2027年。英伟达通过“投资换股权+长单锁产能”提前锁定柜外（Scale-out）与柜内（Scale-up）两类 CPO 所需的400mW级 CW 激光器，本质是在为2027年起的 CPO 规模部署“提前备料”。

•  市场与产业链：LightCounting 预测2026年以太网光模块市场达260亿美元（同比+60%），2031年达800亿美元；CPO 市场2027年规模约54亿美元。中国厂商在中游光模块环节占据全球前十中七席、CR3超55%，但上游 InP 衬底国产化率不足15%、高端 EML 不足25%，是产业链最深的短板与下一场国产替代战役的焦点。

促成交易的首要原因，是为英伟达在柜外互联（Scale-out）和柜内互联（Scale-up）两类 CPO 上保护供应……这更像是在为更大规模的“光互联”时代推进“提前备料”，而不是一次短期的供需扰动。 — 巴克莱（Barclays）研报

综上，英伟达40亿美元投资并非孤立的财务行为，而是其在 GPU/CUDA/InfiniBand/NVLink 软硬件生态之外，对“光”这一下一代互连介质进行的系统性供应链与标准话语权锁定，意在将 CPO 的商用拐点提前至2026—2027年，并为2028年前后 NVLink 光互连（Scale-up CPO）奠定基础。

■ 第一章  投资事件全景

1.1  交易要素：40亿美元股权投资 + 多年采购承诺

2026年3月2日（美东时间周一），英伟达通过其投资者关系页面与新闻室同步发布两份公告，宣布分别与 Lumentum Holdings（NASDAQ: LITE）和 Coherent Corp.（NYSE: COHR）达成多年战略合作协议。两份协议结构高度对称，均包含三大要素：股权投资、采购承诺、产能优先获取权。

| 要素 | Lumentum（LITE） | Coherent（COHR） |
| --- | --- | --- |
| **股权投资 | 20亿美元（换取普通股） | 20亿美元（换取普通股） |
| **采购承诺 | 数十亿美元级，多年期 | 数十亿美元级，多年期 |
| **产能/产品获取权 | 先进激光组件未来产能优先使用权 | 先进激光及光网络产品未来产能与访问权 |
| **协议性质 | 非独家（nonexclusive） | 非独家（nonexclusive） |
| **资金投向 | 研发、未来产能、运营；新建美国本土晶圆厂 | 研发、未来产能、运营；扩建美国本土制造能力 |
| **合作重点 | 全球最先进硅光子；吉瓦级 AI 工厂 | 下一代硅光子；超高带宽、高能效 AI 基础设施 |

AI has reinvented computing and is driving the largest computing infrastructure buildout in history. Together with Lumentum, NVIDIA is advancing the world's most sophisticated silicon photonics to build the next generation of gigawatt-scale AI factories. — 黄仁勋（Jensen Huang），英伟达创始人兼 CEO

Computing has fundamentally changed. In the age of AI, software runs on intelligence with tokens generated in real time by AI factories for every interaction and every context. With Coherent, NVIDIA is pioneering next-generation silicon photonics to enable AI infrastructure at unprecedented scale, speed and energy efficiency. — 黄仁勋，英伟达创始人兼 CEO

需要强调三点结构性特征：第一，协议均为“非独家”，意味着英伟达有意维持双供应商竞争以压低成本、分散风险；第二，两家公司在公告中均提及“英伟达将以投资换取普通股”，表明这是股权性战略投资而非可转债或纯采购预付款；第三，资金明确指向“美国本土制造能力建设”，呼应全球供应链“去风险”与本土化趋势。

1.2  资金落地与产能锁定：从2027到2030

摩根大通（J.P. Morgan）随后披露了资金落地的具体细节，揭示了英伟达“提前备料”的时间表：

| 维度 | Coherent | Lumentum |
| --- | --- | --- |
| **资金优先用途 | 资本支出，扩大德州 Sherman 工厂 InP 产能 | 在美国建设一座“全新”晶圆厂 |
| **采购承诺起算 | 2027年初 | 对既有数亿美元订单为增量 |
| **合作延续 | 延续至2030年 | 增量收入预计2027H2起体现 |
| **既有订单情况 | — | 此前已披露数亿美元订单，预计2027H1兑现 |
| **核心瓶颈对应 | InP 激光器产能（CEO 警示或受限至2027年） | InP 激光器产能 + 全新晶圆厂 |

•  Lumentum 产能现状：Lumentum 现有4座 InP 晶圆厂，并计划新建第5座；过去12—18个月 InP 产出已增长4倍，但需求仍持续超出供给。

•  Coherent 产能现状：Coherent CEO Jim Anderson 明确表示“行业在 InP 上受限，很可能持续到2027年”，并指出“物理规律正把行业推向几乎每个数据中心连接都全光化的市场”。

•  锁定标的：巴克莱判断，“这笔交易的大部分目标指向400mW的连续波（CW）激光器”；摩根大通亦强调与 Coherent 合作“包括用于 CPO 的超高功率 CW 激光器”。

▼ 关键数据 英伟达采购承诺时间跨度 2027年初 → 2030年 （摩根大通披露）

1.3  市场反应与机构解读

消息公布当日（3月2日），资本市场反应强烈且方向一致：

| 标的 | 当日涨幅 | 信号 |
| --- | --- | --- |
| **Coherent（COHR） | +15.44% | 光模块/光器件龙头，受益最直接 |
| **Lumentum（LITE） | +11.75% | CPO 激光器核心供应商 |
| **英伟达（NVDA） | 约+3% | 战略布局获市场认可 |

•  巴克莱：英伟达此次投资是为 CPO 的“供应保护”，时点“并不意外”——很可能在 GTC 大会上公开讨论新的 CPO 解决方案。

•  Yole Group：Yole Group 评论称，两笔20亿美元投资“是一个响亮的信号”——“AI 基础设施的下一个瓶颈将不再是算力，而是互连”。

•  英伟达高管：英伟达网络高级副总裁 Gilad Shainer 表示，CPO 在提升能效与系统可靠性方面扮演关键角色，将于2026年内启动规模部署。

The investments in Coherent and Lumentum are a loud signal that the next bottleneck for AI infrastructure won't be compute, but connectivity. That's why NVIDIA is doubling down on advanced lasers and silicon photonics. The objective is clear: unlock the next generation of interconnect. — Martin Vallo，Yole Group 高级分析师（光子学）

■ 第二章  技术演进逻辑：从铜到光的必然

2.1  三重墙：带宽、功耗、密度

理解英伟达为何重注 CPO，须先理解 AI 数据中心正同时撞上三堵“墙”：

◆ 墙一：带宽墙（Bandwidth Wall）

过去20年，计算性能借摩尔定律提升约60000倍，而 I/O 带宽仅增长约30倍。数据中心带宽需求每2—3年翻倍，传统可插拔光模块的带宽增长曲线远跟不上流量增长，缺口持续扩大。IBM 研究指出，仅缓解通信瓶颈带来的训练时间与能耗节省，就相当于“每年为约5000户美国家庭供电”。

◆ 墙二：功耗墙（Power Wall）

单通道速率从10G的约1W，已升至1.6T八通道模块的约30W。光模块 typically 占网络交换机功耗的40%以上，整机柜网络功耗可达千瓦级。可插拔方案中 DSP（数字信号处理）重定时是功耗大头，在 AI 工厂兆瓦级功耗预算下成为不可承受之重。

◆ 墙三：密度与铜墙（Density & Copper Wall）

SerDes 速率从224G向448G演进时，铜缆 reach 急剧缩短：200G/lane 时铜缆可达约2米，400G/lane 时铜缆几乎不可工程化。这意味着以 NVLink 为代表的柜内 Scale-up 铜互连将触顶，被迫向光互连迁移。同时，前面板端口密度、光纤管理与信号完整性亦逼近物理极限。

▼ 关键数据 可插拔 vs CPO 单1.6T端口功耗 约30W → 约9W （英伟达披露，降幅约70%）

2.2  光互连形态演进：Pluggable → OBO → NPO → CPO

行业对“把光靠近 ASIC”形成了清晰的形态演进阶梯，每一级都缩短电互连距离、提升集成度：

| 形态 | 光引擎位置 | 电互连距离 | 关键特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pluggable（可插拔） | 前面板可插拔模块 | 数十厘米（PCB走线） | 成熟、可热插拔；DSP重定时功耗高 |
| **OBO（板载光学） | PCB板上模块 | 中短距 | COBO规范，缩短走线；维护性下降 |
| **NPO（近封装光学） | ASIC封装附近基板 | 较短 | 省DSP；介于可插拔与CPO的过渡形态 |
| **CPO（共封装光学） | 与ASIC同一封装/基板 | 毫米级（OIF：<50mm，损耗<10dB） | 功耗降最高70%；带宽密度最高；可靠性提升 |

CPO 是这条演进链的终点：它将光引擎（Optical Engine，含 PIC 光子集成电路与 EIC 电子集成电路）与交换 ASIC 共封装在同一基板/同一封装内，把电信号路径压缩到毫米级，从而省去高功耗 DSP、降低信号损耗、提升带宽密度，并将易失效的激光器外置以提升可靠性。

2.3  CPO 架构与关键技术抉择

CPO 并非单一技术，而是若干关键技术抉择的组合。不同玩家在不同抉择上的取舍，构成了第四章路线对比的技术基础。

◆ 抉择一：光源方案 — ILS vs ELS

•  内部光源（ILS）：激光器与光引擎同封装。优点是光路短、损耗低；缺点是激光器处于 ASIC 高热环境，可靠性下降，且失效需更换整个 ASIC/光引擎子组件，维护成本极高。

•  行业主流：外部光源（ELS/ELSFP）：激光器置于前面板可插拔模块，通过保偏光纤将光送入共封装光引擎。优势是激光器远离热源、寿命与效率提升、可现场更换（MTBF 提升）；OIF 已发布 ELSFP 实施协议标准化该形态。

英伟达投资 Lumentum 与 Coherent 两家“外部激光器”供应商，恰恰印证了 CPO 主流形态将采用“外部光源+内部硅光调制”的 ELS 架构。

◆ 抉择二：调制器路线 — MZM vs MRM

| 调制器 | 代表玩家 | 原理与特征 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| **MZM（马赫-曾德） | 博通 Broadcom | 干涉型，多波长，技术成熟、器件较大 | 高-radix、多波长 CWDM4/FR4 |
| **MRM（微环调制器） | 英伟达 NVIDIA | 谐振型，驱动电压低、能效高、尺寸小，单波长 | 高密度、高能效 scale-out/scale-up |

英伟达选择 MRM 是为在高-radix 应用中构建更大规模网络并降低整体成本；博通 MZM+多波长路线则在 FR4 电接口标准下成熟度更高。两者均已被 TSMC 硅光平台支持。

◆ 抉择三：异质集成与3D堆叠

CPO 的带宽密度提升依赖 EIC 与 PIC 的高密度互连。Cu-Cu 混合键合（Hybrid Bonding）是实现3D垂直堆叠的关键工艺，可在微米级间距下实现极低寄生电容的光电互连。TSMC 是目前唯一能在合理规模上实现 die-to-wafer 混合键合的代工厂，其 COUPE（Compact Universal Photonic Engine）平台已成为事实标准。

2.4  硅光子与 InP 的辩证：替代还是共生

一种流行叙事认为“硅光将取代 InP”，但产业真相更为辩证：

•  硅光价值：硅光（Silicon Photonics）将波导、调制器、探测器等光学元件做在硅基 CMOS 工艺上，可大规模集成、降低封装复杂度与成本。LightCounting 预测硅光渗透率将从2025年约30%升至2030年约60%。

•  InP 不可替代：硅本身不能发光，硅光方案仍需 InP 激光器作为外置光源（CW 激光器）。CPO 时代采用 ELS 架构，恰恰把 InP 激光器从模块内部“外置”为独立可更换器件，反而强化了对高功率 InP CW 激光器的需求。

•  共生而非替代：Tower Semiconductor 与英国 IQE 于2025年6月签署多年 InP 外延片供应协议，支撑200G/通道及下一代400G/通道调制器量产——揭示下一代高性能平台恰恰需要将 InP 组件集成进硅光架构。

硅光与 InP 的替代叙事过于线性，下一代高性能平台恰恰需要将 InP 组件集成进硅光架构。 — OFweek 光通讯网《光芯片突围战正式打响》

这正是英伟达40亿美元投向两家 InP 激光器龙头的底层逻辑：硅光越普及，对高质量 InP 外置光源的需求越刚性。

■ 第三章  英伟达 CPO 战略与产品矩阵

3.1  战略逻辑：从 CUDA 到光互连的垂直整合

英伟达的战略底色始终是“系统级垂直整合”：GPU（算力）+ CUDA（软件生态）+ InfiniBand/NVLink（网络）+ Spectrum-X（以太网）。光互连是这一整合链条向物理层延伸的最后一环。

在 GPU 之外，英伟达深刻认识到：决定未来 AI 算力带宽、能效与规模的，正是互连能力。通过40亿美元锁定 Lumentum 与 Coherent 的 InP 激光器产能，英伟达将 CPO 所需的关键光源器件“握在手中”，本质是延续其在 CUDA、InfiniBand、NVLink 上一以贯之的“建立生态护城河”打法——通过锁定技术、产能，系统性地掌控 AI 全栈基础设施的关键环节。

3.2  产品矩阵：Quantum-X Photonics 与 Spectrum-X Photonics

2025年3月GTC，黄仁勋发布全球首款1.6T CPO 交换机，宣告英伟达正式入局 CPO。产品矩阵分 InfiniBand 与以太网两条线：

| 产品 | 协议 | 带宽/端口 | 可用时间 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quantum-X Photonics Q3450 | InfiniBand | 144×800G，115Tb/s聚合 | 2025H2（后报道2026初商用） | Scale-out，高-radix AI 计算fabric |
| **Spectrum-X Photonics SN6810 | 以太网 | 单ASIC，128×800G，102.4Tb/s | 2026H2 | Scale-out，以太网AI集群 |
| **Spectrum-X Photonics SN6800 | 以太网 | 四ASIC，512×800G，409.6Tb/s | 2026H2 | 超大规模以太网，含光纤shuffle |

•  封装解构：Quantum-X 包含6个可拆卸光子组件（OSA），每个含3个硅光引擎，共18个硅光引擎、324个光连接、288条数据链路、36路激光输入。

•  SerDes：基于200G SerDes，Quantum-X ASIC 有72 lane SerDes，Spectrum-X 多芯片设计有144 lane SerDes。

•  热管理与卸载：Quantum-X 采用液冷设计高效冷却片上硅光子；SHARP FP8 技术允许 CPU/GPU 将部分任务卸载至网络芯片。

3.3  技术解构：COUPE + MRM + 可拆卸 OSA

英伟达 CPO 的技术组合具有鲜明差异化，三大支柱构成其技术护城河：

◆ 支柱一：TSMC COUPE 3D堆叠

COUPE（Compact Universal Photonic Engine）是 TSMC 的硅光工艺平台，将6nm EIC（220亿晶体管）与65nm PIC（约1000个光子器件）通过 SoIC-X 混合键合实现3D垂直堆叠，微透镜实现光纤表面耦合。TSMC COUPE 路线分三阶段：1.6T可插拔 → 6.4T光引擎（基板上，2026）→ 12.8T光引擎（interposer上，探索中），目标实现5×能效与20×低时延（对比可插拔）。

◆ 支柱二：MRM 微环调制器

英伟达采用 MRM 而非传统 MZM，驱动电压更低、能效更高、尺寸更小，适配高-radix 大规模网络与成本优化。LightCounting 评价此举为“冒技术风险以换取 scale-up 所需的能效与带宽密度突破”。

◆ 支柱三：可拆卸 OSA（光子组件）

英伟达将光引擎分组为可现场更换的 OSA（光学子组件），每个4.8Tb/s，可在不扰动交换 ASIC 的情况下更换光引擎——这是对运维方对 CPO“不可维护”顾虑的直接回应，也是其相对博通“环氧粘接固定光引擎”方案的服务性优势。

▼ 关键数据 英伟达 CPO 性能宣称 3.5×能效 / 10×可靠性 / 1.3×部署速度 （对比传统可插拔架构）

3.4  Scale-out 先行，Scale-up 后行

英伟达 CPO 部署遵循“先 Scale-out（柜外/集群互联），后 Scale-up（柜内/GPU 间）”的节奏：

•  近期：Scale-out：Quantum-X（IB）与 Spectrum-X（以太网）CPO 交换机面向集群间互联，2026年规模部署。

•  远期：Scale-up：当前 Blackwell NVL72 用铜背板，Vera Rubin NVL144（2026H2）延续铜方案；Rubin Ultra NVL576 引入 Kyber 机架；NVLink 光互连预计在 Feynman 代际（约2028）引入，届时 CPO 进入 GPU 包内。

•  战略意图：Lumentum CEO Michael Hurlston 明确：CPO 真正的增量在 Scale-up，即用光互连替代机架内部铜背板——不会一蹴而就，但长期空间巨大，这也是英伟达急于锁定供应链的原因。

CPO once普及，将替代部分可插拔光模块市场，尤其是 Scale-Out 场景；但 CPO 真正的增量在于 Scale-up，即用光互连替代机架内部的铜背板——这不会一蹴而就，但长期空间巨大，也是英伟达急于锁定供应链的原因。 — Michael Hurlston，Lumentum CEO

3.5  投资 Lumentum/Coherent 的战略闭环

将第三章各节串起来，英伟达40亿美元投资的战略闭环清晰可见：

•  需求侧：英伟达 CPO 交换机已选定 ELS（外部光源）+ MRM + COUPE 路线，对高功率 InP CW 激光器形成刚性且排他性弱（双供）的需求；

•  供给侧：InP 产能短缺持续至2027，Lumentum 与 Coherent 是全球少数可规模化供应的厂商，且均已签 LTA 长协优先保障其他客户；

•  闭环：通过“投资换股权+长单锁产能”，英伟达提前为2027H2起的 Scale-out CPO 放量与更远的 Scale-up CPO“备料”，并推动 CPO 标准路线向自身靠拢；

•  远景：黄仁勋称将打造“吉瓦级（Gigawatt-scale）AI 工厂”——这一定语揭示了 CPO 的终极目标：支撑十万卡乃至百万卡级 GPU 集群的全光互联。

■ 第四章  头部玩家 CPO 路线对比

CPO 不是单一赛道，而是不同玩家基于自身生态位做出的差异化选择。本章按“系统厂商—代工厂”两层对比头部玩家的路线分野。

4.1  英伟达 vs 博通：系统整合 vs 模块方案

英伟达与博通是 CPO 交换机 ASIC 领域的两极，二者在战略姿态、技术组合与客户模式上全面对照：

| 维度 | 英伟达 NVIDIA | 博通 Broadcom |
| --- | --- | --- |
| **战略姿态 | 系统级垂直整合（GPU+网络+软件） | 模块化方案供应，面向超大规模客户定制ASIC |
| **CPO商用史 | 2025GTC首发，2026规模部署 | 最早商用，已出货Tomahawk 4/5 CPO版本 |
| **调制器 | MRM（微环），单波长 | MZM（马赫-曾德），多波长FR4 |
| **封装工艺 | TSMC COUPE 3D堆叠（转向） | 早期FOWLP（SPIL），正转向COUPE |
| **光纤耦合 | 微透镜表面耦合 | 环氧粘接边缘耦合 |
| **光引擎带宽 | 1.6T（OSA 4.8T） | 6.4T（Bailly） |
| **旗舰产品 | Quantum-X/Spectrum-X Photonics | TH6-Davisson（102.4Tb/s） |
| **服务性 | 可拆卸OSA，现场更换 | 固定光引擎，需整体更换 |
| **能效宣称 | 3.5×（vs可插拔） | 70%光互连功耗降低 |
| **Scale-up思路 | NVLink铜→光（Feynman代际） | Tomahawk Ultra/SUE以太网挑战NVLink |
| **标准姿态 | 平台级整合，自建生态 | 联合创立OCI MSA，推plug-and-play规范 |
| **CPO/可插拔关系 | CPO为新一代主流方向 | Tomahawk 6同时提供CPO与可插拔版，认为短期共存 |

核心分野在于：英伟达追求“平台级整合与系统效率”，把 CPO 作为其 GPU+网络+软件统一平台的光层延伸；博通则走“方案导向、模块化、供应链规模”路线，向 Meta/Google/Amazon 等超大规模客户提供完整模块平台，由客户自行整合。

4.2  英特尔：OCI Chiplet 路线

英特尔是硅光先驱，2010年代中已将硅光贴到 Xeon/Xeon Phi，并首批实现高产量硅光商业化——累计出货超800万颗 PIC、3200万颗片上激光器，FIT 率低于0.1。其 CPO 战略聚焦 OCI（Optical Compute Interconnect）Chiplet：

•  首发：2024年首发 OCI Chiplet，与 CPU 共封装，4Tb/s@约5pJ/bit，64条 PCIe 5.0×32GT/s，8对光纤100m，8个DWDM波长。

•  定位：可贴任何计算设备（PCIe接口），定位为通用光I/O子系统，而非交换机专用。

•  路线：下一代200G/lane PIC，瞄准800G/1.6T应用；尚未明确将 CPO 用于交换机。

•  挑战：Intel 早期混合激光（laser-on-wafer）路线曾领先，但在3D混合键合等关键工艺上落后于 TSMC，且部分 CPO 产品（如 Cisco G100）已被放弃。

4.3  Marvell：定制 XPU 共封装

Marvell 是定制 ASIC 供应商（Meta/Google/Amazon），其 CPO 战略横跨交换机与定制加速器：

•  产品：2024 OFC 首发3D硅光引擎（3D SiPho Engine），200Gbps电/光接口，6.4T引擎，32通道，数百集成元件。

•  架构：将3D SiPho光引擎与 XPU compute die、HBM 共封装于单一基板，消除铜走线，实现光I/O较电信号快100×、reach更长。

•  参考设计：参考设计在 ASIC 周围布置16个光引擎tile，采用可拆卸金属 PIC 耦合器保障服务性。

4.4  新势力：Ayar Labs、Celestial AI、Ciena

| 玩家 | 定位 | 技术亮点 | 进展 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ayar Labs | Scale-up光chiplet | TeraPHY，UCIe标准，8Tb/s | 原用GF Fotonix，转向TSMC COUPE |
| **Celestial AI | Photonic Fabric | 约1.8Tb/s/mm²，约2.4pJ/bit | 预计2028年底10亿美元收入run rate（亚马逊Trainium 4） |
| **Ciena | 无retimer CPO模块 | Vesta 200，桥接pluggable与CPO | — |
| **Lightmatter | 光计算互连 | — | 参与OCP标准 |
| **Ranovus/MediaTek | 模拟驱动CPO | Odin Analog Drive，去retimer | 8×800G电+8×800G光异质集成演示 |

4.5  代工厂路线：TSMC COUPE vs Intel/Samsung/GF

四大代工厂的 CPO 制造策略差异显著，决定了整个产业链的产能与标准走向：

| 代工厂 | 路线特征 | 核心平台 | 关键节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| **TSMC | 事实标准，三阶段演进 | COUPE（SoIC-X混合键合） | 1.6T可插拔→6.4T光引擎(2026)→12.8T光引擎(interposer,探索)；5×能效+20×低时延 |
| **Intel Foundry | OCI chiplet路线，未公开交换机CPO | 自有硅光产线 | 已出货800万PIC；4Tb/s OCI chiplet@5pJ/bit；200G/lane下一代 |
| **Samsung Foundry | 最全面，全栈路线 | — | 2026可插拔→2027 TCB堆叠OE(5pJ/bit)→2028交换机CPO(HCB 10μm)→2029 CPO Turnkey(interposer,2pJ/bit)→2030次世代(含激光) |
| **GlobalFoundries | merchant CPO provider，不产AI处理器 | SCALE平台 | 提供光子IP+先进封装+参考光引擎，客户定制；OCI MSA连通 |

•  TSMC 优势：TSMC 是唯一在合理规模上实现 die-to-wafer 混合键合的代工厂，曾为 AMD 出货多款混合键合芯片；其 COUPE 客户需使用 TSMC 自产 PIC（不封装其他厂硅光晶圆），形成“工艺护城河”。

•  博通转向：博通因早期 FOWLP（SPIL）方案在100G/lane以上寄生电容过大，被迫转向 COUPE，凸显 TSMC 在光互连领域的代际领先。

•  Tower 卡位：Tower Semiconductor 启动3亿美元扩产，2026年中将硅光产能提升至3倍，并已被英伟达锁定为1.6T模块硅光合作方——是 CPO 代工里“最被低估的卡位之一”。

4.6  路线对比小结

综合上述，CPO 玩家路线可归纳为三种战略范式：

•  范式一·系统整合派：以英伟达为代表，CPO 是 GPU+网络+软件统一平台的光层延伸，追求系统级整合与生态锁定。

•  范式二·模块方案派：以博通、Marvell 为代表，向超大规模客户提供完整模块/定制ASIC平台，由客户自行整合，强调供应链规模与标准开放（OCI MSA）。

•  范式三·光I/O chiplet派：以 Intel、Ayar Labs、Celestial AI 为代表，聚焦光I/O chiplet 作为通用互连子系统，可贴任何计算设备，瞄准 Scale-up 光互连。

■ 第五章  产业链与竞争格局

5.1  产业链全景图

CPO/光互连产业链可清晰分为上中下游三层，价值与壁垒呈“上游最高、中游次之、下游应用”的金字塔结构：

| 层级 | 环节 | 壁垒/特征 | 代表玩家 |
| --- | --- | --- | --- |
| **上游 | InP/GaAs衬底 | 最高壁垒，国产化率<15% | 住友电工、AXTI、JX金属（日美） |
| **上游 | EML/CW激光芯片 | 成本占比30—60%，扩产周期18—24月 | Lumentum、Coherent（美）；源杰科技、长光华芯（中） |
| **上游 | DSP/电芯片 | 高端被博通垄断 | Marvell、Broadcom；华为海思、中兴微 |
| **上游 | 硅光代工 | CPO时代“台积电” | TSMC、Tower、GF、Intel；中芯国际、华虹 |
| **中游 | 光器件/光引擎 | CPO核心部件 | 天孚通信、太辰光、博创科技；腾景科技 |
| **中游 | 光模块封装 | 中国全球主导（CR3>55%） | 中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、剑桥科技 |
| **中游 | 光纤光缆 | — | 长飞光纤、亨通光电 |
| **下游 | AI数据中心 | 需求驱动 | 英伟达GPU集群；Meta/微软/谷歌/亚马逊；字节/阿里/腾讯 |

5.2  上游：InP 衬底与光芯片（最硬 choke point）

上游是产业链最稀缺、扩产最慢、客户绕不过去的环节，也是英伟达40亿美元投资的直接标的：

◆ InP 衬底

•  格局：全球约90% InP 衬底产能集中在日本住友电工、美国 AXTI、日本 JX 金属三家手中，中国国产化率不足15%。

•  国产突破：云南锗业旗下云南鑫耀已实现6英寸 InP 衬底量产；有研新材承担国家02专项完成6英寸技术攻关；三安光电覆盖 InP 外延片与芯片制造。

◆ EML/CW 激光芯片

•  双寡头：Lumentum 在200G EML 器件市场占有率超50%，全球领先；Coherent 拥有从硅光芯片、光模块、光引擎到 CPO 封装的全栈能力。

•  国产替代：1.6T 所需高端 EML 国产化率不足25%；源杰科技100G EML 已量产、200G EML 送样，CW 70mW/100mW 已批量交付；长光华芯100G EML 量产、200G EML 送样。

▼ 关键数据 上游扩产周期 18—24个月 （InP激光器产能爬坡远滞后于AI需求增速）

5.3  中游：光模块/光引擎（中国优势）

中游是中国在全球 AI 基础设施供应链中真正取得市占主导权的环节，全球前十供应商中国占七席：

| 企业 | 核心地位 | FY2025业绩 | CPO进展 |
| --- | --- | --- | --- |
| **中际旭创 | 全球光模块市占约23%（第一） | 营收382.4亿(+60%)，净利107.97亿(+109%) | CPO全球市占约42%，1.6T段>50%；港股募资550亿港元 |
| **新易盛 | 全球市占第二 | 营收248.42亿(+187%)，净利95.32亿(+236%) | 全互联形态体系（pluggable/LPO/LRO/XPO/NPO/CPO）；6.4T NPO+12.8T XPO |
| **光迅科技 | 国内唯一全产业链垂直整合 | 营收119.29亿(+44%) | 自研硅光PIC+自供InP光源；OFC2026首发3.2T硅光NPO |
| **天孚通信 | CPO光引擎核心供应商 | 营收51.63亿(+59%)，净利20.17亿(+50%) | 高速光引擎已批量生产，进入思科供应链 |
| **华工科技 | 800G LPO海外交付 | — | OFC2025展出3.2T液冷CPO光引擎 |
| **剑桥科技 | CPO/硅光路线 | — | 3.2T—7.2T NPO/CPO集成硅光光引擎研发 |

•  量产能力：中际旭创泰国工厂月产50万只800G模块，建成全球首条 CPO 量产线，1.6T月产能超20万只，拿下英伟达GB200平台70—80%订单。

•  锁料信号：2026Q1 中际旭创、新易盛预付款分别暴涨1009%和3920%（合计超21亿元），用于锁定海外高端光芯片长协产能，保障1.6T交付——印证上游紧缺与中游“无大额预付、无排产额度”的硬规则。

5.4  下游：AI 数据中心驱动

下游需求集中于 AI 数据中心，北美五大云厂商（Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle）与中国五大（阿里、百度、字节、华为、腾讯）是主要买家。LightCounting 指出，2026年云厂商资本开支增速约70%，Meta、Oracle 计划到2026年投资翻倍。

5.5  中国玩家的位置与国产替代路径

中国产业链呈现“中游强势、上游承压”的结构特征，国产替代的核心战场已从模块厂转向芯片厂：

•  中游已胜：国内光模块厂竞争力已验证，CR3 全球合计市占超55%，产能扩张与产品迭代先发优势难短期被追赶。

•  上游承压：若出口管制延伸至 InP 衬底与 EML 芯片，国产化进度将直接受考验——这正是源杰科技、长光华芯被视为战略级企业的原因。

•  瓶颈：国内缺乏高速率交换机芯片，暂无法提供整套 CPO 交换机，主要聚焦光引擎等上游环节切入 CPO 产业链（如天孚通信为思科供 CPO 光引擎）。

•  路径：短期把400G/800G/1.6T可插拔做到全球成本最低、良率最高；长期自主突破 EML 与 InP 衬底，并推进 LPO 方案减少对外资 DSP 的依赖。

如果你只能选一个仓位，请盯住 EML/CW 激光源——这是当下最稀缺、扩产最慢、客户绕不过去的环节，对应 Lumentum、Coherent，国内的源杰科技、长光华芯、仕佳光子。 — 夜雨聆风《从InP衬底到光传输系统》

■ 第六章  市场规模与关键数据

6.1  光模块市场：260亿美元与800亿美元远景

| 指标 | 数值 | 来源/说明 |
| --- | --- | --- |
| **AI光模块市场规模(2025) | 165亿美元 | LightCounting/TrendForce |
| **AI光模块市场规模(2026) | 260亿美元（同比+57—60%） | LightCounting最新预测 |
| **以太网光模块远期(2031) | 800亿美元 | LightCounting，假设较保守 |
| **800G出货(2025) | 超1500万只（同比+60%+） | 数据中心部署绝对主力 |
| **1.6T出货(2025,中际旭创) | 约300万只，全球份额>50% | 量产竞赛领先者 |
| **2026云厂商capex增速 | 约70% | Meta/Oracle计划翻倍 |
| **2027capex增速(预测) | 约30% | 增速回落但基数仍高 |

6.2  CPO 与硅光渗透

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **CPO市场规模(2027预测) | 约54亿美元 | CPO出货从800G/1.6T端口开始 |
| **硅光渗透率(2025→2030) | 约30% → 约60% | LightCounting，硅光规模渗透确定 |
| **CPO/NPO大规模替代时点 | 2027—2028年后 | 此前可插拔市场窗口仍宽 |
| **NVLink光互连引入 | 约2028（Feynman代际） | Scale-up CPO真正放量 |
| **TSMC COUPE量产起点 | 2025 | Spectrum-X与TH6-Davisson均基于COUPE |

6.3  InP 产能瓶颈：持续到2027

•  厂商表态：Coherent CEO Jim Anderson：“行业在 InP 上受限，很可能持续到2027年”，“可能是数年”。

•  Lumentum：Lumentum 现有4座 InP 晶圆厂并建第5座，过去12—18个月产出增长4倍，但需求仍超供给。

•  LightCounting：LightCounting 2026年7月：“短缺可能持续到2026年中甚至2027年”，几乎所有高速收发器元件均紧缺，双重下单蔓延。

•  结构性瓶颈：扩产周期长达18—24个月，产能爬坡远滞后于AI需求增速——这正是英伟达“提前备料”的根本原因。

6.4  关键公司业绩与产能

| 公司 | 关键数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **Lumentum | OCS订单积压超4亿美元；上季营收6.655亿美元；200G EML市占>50% | 三业务：可插拔收发器/OCS/工业激光；日本厂EML+CW、英国厂转CPO、美国厂专供CPO |
| **Coherent | 业务覆盖20+国家；建德州Sherman厂扩InP | 全栈：硅光芯片→光模块→光引擎→CPO封装；DLX OCS 64/320/512端口 |
| **中际旭创 | FY2025营收382.4亿(+60%)，净利107.97亿(+109%)；4月市值破万亿 | CPO全球市占42%，1.6T段>50%；港股募资550亿港元，35%投1.6T/3.2T/CPO |
| **新易盛 | FY2025营收248.42亿(+187%)，净利95.32亿(+236%) | 全互联形态体系；2026年3月发1.6T DR4+6.4T NPO+12.8T XPO |
| **源杰科技 | FY2025营收6.01亿(+138.5%)，CW出货超百万颗 | 100G EML量产，200G EML送样；CW 70/100mW批量交付 |

▼ 关键数据 英伟达 InP 锁定份额 全球两大主要 InP 供应商的大部分产能 （Lumentum CEO 表述）

■ 第七章  投资逻辑与风险

7.1  战略价值：四重锁定

•  供应链锁定：通过双供非独家协议锁定 Lumentum 与 Coherent 的 InP CW 激光器产能，为2027H2起的 Scale-out CPO 与远期 Scale-up CPO“备料”，规避供应链波动对 GPU 与 AI 基础设施交付的影响。

•  标准话语权：推动 CPO 标准路线向自身 MRM+COUPE+ELS+可拆卸OSA 组合靠拢，巩固 AI 基础设施标准话语权，延续 CUDA/InfiniBand/NVLink 的生态护城河打法。

•  本土化韧性：40亿美元全部投向美国本土制造基地扩建与升级，符合供应链“去风险”趋势，缩短供应链周期、降低地缘与物流风险。

•  商用拐点前置：锁定光源器件产能=锁定 CPO 商用拐点。英伟达有望在 GTC 公开新 CPO 方案，将 CPO 规模部署提前至2026—2027年，抢占下一代算力竞争制高点。

7.2  风险与不确定性

◆ 风险一：技术与量产成熟度

•  成熟度：CPO 至今未在与大规模采用相称的产量下生产；博通此前出货量极低，供应链不成熟、可靠性数据缺乏，客户对采用仍持谨慎态度。

•  工艺风险：MRM 是冒技术风险的选择，硅光产品高度定制化，缺乏可复用 PDK/ADK，3D堆叠、异质集成等关键工艺节点仍存挑战。

•  产能风险：若 TSMC COUPE 量产不及预期，英伟达 Spectrum-X（2026H2）与博通 TH6-Davisson 时间表将受影响。

◆ 风险二：CPO 与可插拔的共存

•  短期冲击有限：LightCounting 指出 Quantum-X Photonics 甚至未出现在英伟达路线图，首批 CPO 部署可能仅限英伟达内部集群，对收发器需求冲击有限。

•  共存论：博通 Tomahawk 6 同时提供 CPO 与可插拔版本，认为短期共存；Coherent CEO 亦表示可插拔在 Scale-out/DCI 仍将主导未来十年。

•  替代时点：CPO 真正大规模替代可插拔预计在2027—2028年后，此前可插拔市场窗口仍宽。

◆ 风险三：资本开支与周期

•  周期风险：LightCounting 警示2026年capex增速70%可能在2027骤降至30%，AI热潮回落将冲击光模块需求；当前“疯狂氛围”类似2000—2001年，双重下单一旦反转将致库存堆积。

•  价格与需求：中国内部 ASP 加速下行，AI 资本开支若不及预期，800G/1.6T 需求可能阶段性放缓。

◆ 风险四：地缘与出口管制

•  管制风险：若出口管制延伸至 InP 衬底与 EML 芯片，中国光芯片国产化进度将直接受考验，亦可能影响全球供应链分工。

•  连锁效应：Lumentum 与 Coherent 是中国光模块厂重要 InP/EML 来源，管制升级将重塑全球 CPO 产业链格局。

7.3  结论

英伟达40亿美元投资 Lumentum 与 Coherent，本质是为 AI 算力“修高速、建底座”的战略布局。它不是孤立的财务行为，而是英伟达在 GPU/CUDA/InfiniBand/NVLink 软硬件生态之外，对“光”这一下一代互连介质进行的系统性供应链与标准话语权锁定。

从产业视角看，这一投资印证了 Yole Group 的判断——“AI 基础设施的下一个瓶颈将不再是算力，而是互连”。CPO 作为光互连形态演进的终点，正从实验室走向大规模商用的拐点：英伟达与博通的 Scale-out CPO 将于2026—2027年规模部署，Scale-up 光互连（NVLink over Fiber）预计在2028年前后随 Feynman 代际引入。

对中国产业链而言，中游光模块环节的全球主导地位已确立，但上游 InP 衬底与高端 EML 是下一场国产替代战役的焦点。源杰科技、长光华芯等光芯片企业承担的国产替代压力与机会同等巨大；在 CPO 标准与产能博弈中，谁掌握 InP 光源与硅光代工，谁就掌握下一代 AI 算力基础设施的关键卡位。

AI has reinvented computing and is driving the largest computing infrastructure buildout in history… Together with Lumentum, NVIDIA is advancing the world's most sophisticated silicon photonics to build the next generation of gigawatt-scale AI factories. — 黄仁勋，英伟达创始人兼 CEO

■ 参考文献  与资料溯源

本报告关键数据与论断来源如下，按主题归类标注：

[1] NVIDIA. NVIDIA Announces Strategic Partnership With Lumentum to Develop State-of-the-Art Optics Technology（新闻稿）. 2026-03-02.  https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Announces-Strategic-Partnership-With-Lumentum-to-Develop-State-of-the-Art-Optics-Technology/default.aspx

[2] NVIDIA. NVIDIA and Coherent Announce Strategic Partnership to Develop Optics Technology to Scale Next-Generation Data Center Architecture（新闻稿）. 2026-03-02.  https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-coherent-announce-strategic-partnership-to-develop-optics-technology-to-scale-next-generation-data-center-architecture

[3] Reuters. Nvidia to invest $2 billion each in Lumentum, Coherent to bolster AI processors. 2026-03-02.  https://www.reuters.com/technology/nvidia-invest-2-billion-photonic-product-maker-lumentum-2026-03-02/

[4] Bloomberg. Nvidia to Invest $4 Billion in Data Center Optics Companies. 2026-03-02.  https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-02/nvidia-to-invest-4-billion-in-data-center-optics-companies

[5] CNBC. Nvidia to invest $4B into photonics companies Coherent, Lumentum. 2026-03-02.  https://www.cnbc.com/2026/03/02/nvidia-investment-coherent-lumentum.html

[6] SiliconANGLE. Nvidia invests $4B in co-packaged optics suppliers Lumentum, Coherent. 2026-03-02.  https://siliconangle.com/2026/03/02/nvidia-invests-4b-co-packaged-optics-suppliers-lumentum-coherent/

[7] EE Times (Majeed Ahmad). Nvidia's $4B Photonics Venture: What You Need to Know. 2026-03-09.  https://www.eetimes.com/nvidias-4b-photonics-venture-what-you-need-to-know/

[8] NextPlatform (Timothy Prickett Morgan). Nvidia Sees The Light On Silicon Photonics And Maybe Optical Switching. 2026-03-02.  https://www.nextplatform.com/connect/2026/03/02/nvidia-sees-the-light-on-silicon-photonics-and-maybe-optical-switching/4093099

[9] Lightwave Online (Sean Buckley). NVIDIA's $4B investment in Coherent and Lumentum reflects AI scale needs. 2026-03-05.  https://www.lightwaveonline.com/home/article/55362197/nvidias-4b-investment-in-coherent-and-lumentum-reflects-ai-scale-needs

[10] 华尔街见闻. 为发布CPO新方案铺路？英伟达重金押注光互联，意在构建CPO“供应保护”. 2026-03-03.  https://wallstreetcn.com/articles/3766586

[11] 21世纪经济报道. 英伟达40亿美元重注CPO，商用拐点临近？. 2026-03-04.  https://www.21jingji.com/article/20260304/herald/e70c11dc4c18bfbfb46d7461ec309996.html

[12] 国际电子商情. 押注CPO赛道，英伟达40亿美元锁定两大光芯片巨头. 2026-03-03.  https://www.esmchina.com/news/13962.html

[13] 新浪科技. 40亿美元砸向光互连 英伟达最看重这两样东西. 2026-03-11.  https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2026-03-11/doc-inhqrfck5568118.shtml

[14] NVIDIA Newsroom. NVIDIA Announces Spectrum-X Photonics, Co-Packaged Optics Networking Switches（GTC 2025）. 2025-03-18.  https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-spectrum-x-co-packaged-optics-networking-switches-ai-factories

[15] NVIDIA Technical Blog (Ashkan Seyedi). Scaling AI Factories with Co-Packaged Optics for Better Power Efficiency. 2025-08-18.  https://developer.nvidia.com/blog/scaling-ai-factories-with-co-packaged-optics-for-better-power-efficiency/

[16] NextPlatform. Nvidia Weaves Silicon Photonics Into InfiniBand And Ethernet. 2025-03-18.  https://www.nextplatform.com/connect/2025/03/18/nvidia-weaves-silicon-photonics-into-infiniband-and-ethernet/1642057

[17] IEEE Spectrum. Nvidia Unveils Game-Changing Optical Network Switch. 2025-03-25.  https://spectrum.ieee.org/co-packaged-optics

[18] optics.org. Nvidia reveals plan to scale AI 'factories' with co-packaged optics.  https://www.optics.org/news/nvidia-reveals-plan-to-scale-ai-factories-with-co-packaged-optics

[19] LightCounting. March 2025: Nvidia's CPO is the First Step in a Long Journey.  https://www.lightcounting.com/research-note/march-2025-nvidias-cpo-is-the-first-step-in-a-long-journey-395

[20] LightCounting. July 2026: Cloud Data Center Optics（newsletter）.  https://www.lightcounting.com/newsletter/en/july-2026-cloud-data-center-optics-385

[21] LightCounting. July 2026: Co-Packaged and Near-Packaged Optics (CPO/NPO)（research note）.  https://www.lightcounting.com/research-note/july-2026-co-packaged-and-near-packaged-optics-cponpo-451

[22] Lightwave Online. AI scale-up raises the stakes for transceivers and CPO adoption. 2026-03-10.  https://www.lightwaveonline.com/home/article/55362899/ai-scale-up-raises-the-stakes-for-transceivers-and-cpo-adoption

[23] TrendForce. Global AI Optical Transceiver Market to Reach US$26 Billion in 2026. 2026-04-20.  https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260420-13017.html

[24] Lightwave Online. Lumentum's CEO says it's beginning to unlock the massive potential of OCS and CPO. 2026-03-19.  https://www.lightwaveonline.com/home/news/55365034/lumentums-ceo-says-its-beginning-to-unlock-the-massive-potential-of-ocs-and-cpo

[25] IDTechEx (Yu-Han Chang). Co-Packaged Optics Race: Strategic Approaches from NVIDIA and Broadcom. 2026-03-11.  https://www.idtechex.com/en/research-article/co-packaged-optics-race-strategic-approaches-from-nvidia-and-broadcom/34467

[26] Tom's Hardware (Anton Shilov). Co-Packaged Optics (CPO) foundry roadmaps: TSMC, Intel, Samsung, GlobalFoundries. 2026-08-03.  https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/co-packaged-optics-cpo-foundry-roadmaps-breaking-down-tsmc-intel-samsung-and-globalfoundries-approach-to-next-generation-scale-up-connectivity

[27] Wevolver. What is Co-Packaged Optics: Architecture, Benefits, Challenges and Performance. 2026-04-24.  https://www.wevolver.com/article/what-is-co-packaged-optics-architecture-benefits-challenges-and-performance

[28] SemiAnalysis (Dylan Patel). Co Packaged Optics (CPO) – Scaling with Light. 2026-01.  https://newsletter.semianalysis.com/p/co-packaged-optics-cpo-book-scaling

[29] Cignal AI. CPO is Turning the Corner. 2025-02-05.  https://cignal.ai/2025/02/cpo-is-turning-the-corner/

[30] OIF. ELSFP Implementation Agreement (OIF-ELSFP-02.0).  https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-ELSFP-02.0.pdf

[31] John H Lau. Co-Packaged Optics - Heterogeneous Integration of Chiplets. J. Microelectronics and Electronic Packaging. 2025-12-15.  https://imapsjmep.org/article/154275-co-packaged-optics-heterogeneous-integration-of-chiplets-switch-photonic-ic-and-electronic-ic

[32] IEEE HIR Roadmap. Photonics Chapter (rev0.9). 2026-05.  https://eps.ieee.org/wp-content/uploads/2026/05/HIR_9_Photonics_rev0.9.pdf

[33] MDPI Micromachines. Electronic Chip Package and Co-Packaged Optics (CPO) Technology for Modern AI Era: A Review.  https://www.mdpi.com/2072-666X/16/4/431

[34] IBM. Next generation Co-Packaged Optics Technology to Train & Run Generative AI Models.  https://research-website-prod-cms-uploads.s3.us.cloud-object-storage.appdomain.cloud/7_Dec2024_IBM_CPO_technology_v17_0f50b562eb.pdf

[35] 天下工厂产业研究院. 2026 中国光通信光模块行业市场规模及竞争格局深度研究报告. 2026-06-01.  https://faxiangongchang.com/reports/china-optical-module-2026

[36] OFweek光通讯网. 深度 | 光芯片突围战正式打响. 2026-07.  https://fiber.ofweek.com/2026-07/ART-210008-8110-30694120.html

[37] 夜雨聆风. 从InP衬底到光传输系统：AI光通信产业链十环节竞争格局与国产替代路径.  https://www.yeyulingfeng.com/552975.html

[38] 讯石光通讯网. 预付款暴增39倍！旭创、新易盛锁料保交付. 2026-06-04.  http://www.iccsz.com/Site/CN/News/2026/06/04/20260604015636849691.htm

[39] 约投顾. 光模块光电转换核心器件依赖进口，国产替代在哪些环节取得突破？. 2026-07-29.  https://ag.yueniuzq.com/insight/optical-module-photoelectric-conversion-domestic-s/

[40] TradingKey. 牵手Lumentum与Coherent，英伟达40亿美元押注的CPO能接住AI算力的未来吗？. 2026-03-02.  https://www.tradingkey.com/zh-hans/analysis/stocks/us-stock/261638193-partnering-lumentum-coherent-nvidia-40-billion-cpo-future-ai-computing-power-tradingkey

— 报告完 —

本报告基于公开资料整理，数据截至2026年3月，仅供战略研究参考，不构成投资建议。