STRATEGY & TECHNOLOGY REPORT

英伟达40亿美元光通信投资

CPO产业深度研究

从技术演进、产能锁定到头部厂商路线分化

核心命题：这不是一次单纯的财务投资，而是英伟达以资本、采购承诺和系统出货共同搭建CPO工业化闭环。

研究基准日：2026年8月11日

证据范围：公司公告、SEC文件、产品技术资料、标准组织与行业技术综述

# 执行摘要

一句话结论 40亿美元股权投资的真正价值，在于把英伟达已量产的交换机CPO从“产品创新”推到“可持续供给”：以非排他的双源安排锁定高功率InP激光器和更广泛光网络产品，同时为下一代Scale-up光学I/O保留技术与产能选择权。[1]-[4]

- 事实层：2026年3月2日，英伟达分别向Lumentum和Coherent投入20亿美元，合计40亿美元。Lumentum交易为可转换优先股，Coherent交易为普通股私募；两份合作均为非排他。[1]-[4]

- 合同层：股权投资之外，英伟达分别给出多年、金额为“多十亿美元”的采购承诺和未来产能访问权；精确采购总额、最低提货量与价格机制并未公开，不能与40亿美元股权投资合并为一个确定金额。[1][3]

- 技术层：CPO通过把光电转换移到交换ASIC封装附近，缩短200G SerDes电通道、减少DSP/均衡和连接器损耗。NVIDIA已采用200G PAM4微环调制器、外置可更换激光源和TSMC COUPE工艺，实现Spectrum-X/Quantum-X Photonics产品化。[5]-[9]

- 产业层：瓶颈从“能否做出硅光芯片”转向“高功率光源、良率、耦合、测试、散热和现场维护能否共同达标”。Lumentum偏上游InP光源与ELSFP，Coherent具备InP、SiPh、VCSEL、器件到系统的更宽技术栈；双源组合覆盖深度与广度。[10]-[12]

- 竞争层：Broadcom以多代商用交换CPO和merchant silicon领先制造学习曲线；NVIDIA用AI工厂全栈和采购规模形成系统闭环；Marvell与Intel更偏XPU光学I/O；Cisco以LPO/可插拔方案先行、CPO作为后续选项。[13]-[18]

- 判断层：2026-2027年CPO首先渗透高端Scale-out/Scale-across交换层；更大价值弹性来自2028年后光学进入Scale-up和XPU封装。可插拔与LPO不会消失，而会在成本、维护性更敏感的层级继续共存。[15][18][20]

# 1. 投资事件：先把三类承诺拆开

## 1.1 交易事实与法律形式

事件发生于2026年3月2日。英伟达同时宣布与Lumentum、Coherent建立多年战略合作，并分别投入20亿美元现金。两家供应商都获得研发和扩产资金，但证券形式不同：Lumentum发行2,876,415股A系列可转换优先股，单价695.31美元；Coherent发行7,788,161股普通股，单价256.80美元。两笔均为非公开发行。[1]-[4]

| 标的 | 股权资金 | 证券形式 | 采购/产能安排 | 资金用途 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lumentum | 20亿美元现金 | A系列可转换优先股；2,876,415股；695.31美元/股 | 多年、非排他；多十亿美元采购承诺；先进激光器产能访问权 | 美国新建/改造InP制造能力，支持研发与未来产能 | [1][2] |
| Coherent | 20亿美元现金 | 普通股；7,788,161股；256.80美元/股 | 多年、非排他；多十亿美元采购承诺；先进激光及光网络产品产能权；新增五个CPO相关产品族访问 | 扩大美国制造、研发、未来产能和运营能力 | [3][4] |

资料来源：NVIDIA与两家供应商公告、SEC 8-K。[1]-[4]

## 1.2 三条资金线不能合并计算

口径提醒 已确认的40亿美元是股权投资。两份采购承诺分别只披露为“multi-billion”，精确金额、期限、take-or-pay条款和价格公式未公开；供应商后续资本开支也未披露与英伟达资金的一一对应关系。

- 股权资金：确定金额40亿美元，形成长期利益绑定，但不是对两家公司的收购。

- 商业订单：两份多年采购承诺带来需求可见度和未来产能优先权，但公开材料不足以计算合计合同额。

- 供应端资本开支：Lumentum与Coherent将资金用于研发、产能与运营；扩产节奏、良率和客户验收决定最终收入兑现。

## 1.3 为什么是“各投20亿美元+非排他”

从协议结构看，英伟达追求的不是单一供应商独占，而是同时获得两条独立的光源与光网络供给通道。非排他条款保留生态开放性，双供应商安排降低单点失效；股权让供应商敢于提前扩产，采购承诺则把需求端风险部分转回英伟达。这个组合更接近“用资产负债表换供应链确定性”，而不是传统的短期采购。[1]-[4]（分析推断）

选择美国制造还有第二层含义：CPO光源与封装直接影响AI网络可用性，已从普通元器件升级为关键基础设施。Lumentum于3月26日宣布在北卡罗来纳州Greensboro建设24万平方英尺、采用6英寸InP晶圆的工厂，预计2028年中爬坡；Coherent随后继续强化美国6英寸InP平台。英伟达5月又与Corning签署长期合作，后者计划将美国光连接产能扩大10倍，说明其锁定的不只是激光器，而是从光源到光纤连接的整条链路。[10][22][24]

# 2. CPO技术演进：为何光必须向计算靠近

## 2.1 核心矛盾不是“光快”，而是电通道越来越贵

传统交换机把交换ASIC放在主板中央，把可插拔光模块放在前面板。高速信号需要穿过封装、长PCB走线和连接器后才进入模块；在200Gb/s通道上，NVIDIA给出的链路损耗示意最高可达22dB，必须依靠更强SerDes、均衡、retimer和模块DSP补偿。随着交换容量从51.2Tb/s向102.4Tb/s跃迁，这些电气补偿同时消耗功率、散热空间和前面板密度。[7][9]

IEEE EPS技术综述引用的系统估算显示，在51.2T交换系统中，光互连可接近系统功耗的一半，并占据更高比例的系统成本。该数字是架构估算而非统一行业实测，但方向明确：继续把光电转换留在前面板，会让“搬运比特”侵蚀用于计算的电力预算。[21]

图1  光互连集成位置的演进逻辑

资料来源：基于NVIDIA、IEEE EPS、OIF及各厂商公开技术资料整理。[7][20][21]

## 2.2 四阶段演进及各自边界

| 架构 | 光电转换位置 | 可维护性 | 能效/密度潜力 | 适用与约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可插拔DSP光模块 | 前面板模块 | 最高 | 最低 | 最成熟、最易替换；但高带宽下DSP/SerDes功耗和面板密度承压 |
| LPO / LRO | 前面板，减少模块DSP | 高 | 中 | 保留可维护性，依赖主芯片模拟链路和端到端协同；对通道损耗更敏感 |
| NPO / OBO | 板上或封装附近 | 中 | 中高 | 缩短电路径但仍保留一定模块边界，是向CPO过渡的折中 |
| 交换机CPO | 交换ASIC同封装/同基板 | 激光源可更换；光引擎较难 | 高 | 适合高端Scale-out/Scale-across；包装、良率、散热、现场维修成为核心 |
| XPU光学I/O | CPU/GPU/XPU封装内或邻近 | 最低 | 最高潜力 | 面向Scale-up；可把铜连接距离瓶颈推远，但对芯粒接口和封装生态要求最高 |

资料来源：OIF共封装框架与3.2T模块IA、IEEE EPS技术综述、Cisco/Marvell/Intel路线资料。[15][16][18][20][21]

## 2.3 CPO系统的六个关键模块

- 交换或计算ASIC：提供高速SerDes、协议处理与系统控制，是封装热源中心。

- PIC（光子集成电路）：承载调制器、波导、复用/解复用和光探测器；硅光便于CMOS规模制造。

- EIC（电子集成电路）：集成Driver、TIA、控制与监测；与PIC的短连接决定能效与信号完整性。

- 外置激光源ELS/ELSFP：把最容易老化、最怕热的III-V激光器移出主封装，既减热又便于现场更换。

- 先进封装与测试：包括2.5D/3D集成、基板、光纤阵列耦合、Known-Good-Die测试与整机老化。

- 连接与系统工程：可拆卸光纤连接器、纤缆路由、液冷/风冷、诊断和冗余决定数据中心可运维性。

硅本身不是高效发光材料，因此“硅光CPO”并不等于激光器也由硅制造。NVIDIA的微环调制器负责把外部连续光调制成200G PAM4信号；Lumentum和Coherent的InP连续波高功率激光器则提供稳定光源。把激光器外置，是当前CPO在集成度与维修性之间最关键的工程折中。[6][11][12]

## 2.4 技术收益与代价同时上升

| 维度 | CPO收益 | 新增代价 |
| --- | --- | --- |
| 功耗 | 去掉或弱化模块DSP、缩短SerDes | 主ASIC与光引擎热耦合；节能口径依赖比较对象 |
| 带宽密度 | 光纤直接从封装引出，突破面板电连接器限制 | 纤缆路由、连接器数量和装配精度显著增加 |
| 可靠性 | 减少连接器和独立模块，降低link flap来源 | 一个光引擎缺陷可能牵连昂贵交换ASIC；必须强化KGD和冗余 |
| 成本 | 减少DSP、高速PCB和连接器，长期降低$/bit | 早期良率、封装设备与测试摊销高，规模不足时未必更便宜 |
| 维护 | 外置激光和可拆卸光纤缓解维修风险 | 光引擎通常不具备传统OSFP级别的即插即换能力 |

资料来源：NVIDIA、Broadcom、OIF与IEEE EPS公开技术资料。[6][7][13][20][21]

# 3. NVIDIA战略与产品矩阵：从交换机CPO到光学I/O期权

## 3.1 产品化节奏已经越过概念验证

NVIDIA在GTC 2025公布Spectrum-X Photonics以太网与Quantum-X Photonics InfiniBand交换机。初始产品定义包括100Tb/s与400Tb/s级Spectrum-X配置，以及144端口800Gb/s的Quantum-X；核心共同点是200Gb/s SerDes、硅光引擎和外置激光源。[5]

| 平台 | 网络位置 | 公开规格 | 商业化状态 | 战略作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quantum-X Photonics | InfiniBand Scale-out | 144×800Gb/s；200G SerDes；液冷 | 2025公告称当年后续供货 | 专有计算网络、低延迟与高规模 |
| Spectrum-X Photonics（首发） | Ethernet Scale-out | 100Tb/s：128×800G或512×200G；400Tb/s：512×800G或2,048×200G | 2026从系统厂商供货 | 开放以太网市场的AI优化交换 |
| Spectrum-6 / Spectrum-X Ethernet Photonics | Vera Rubin Scale-out / Scale-across | 单芯片102.4Tb/s；32个3.2T硅光引擎；200G PAM4 | 2026年已宣布量产 | 把CPO纳入整套Rubin AI工厂 |

资料来源：NVIDIA产品公告与技术博客。[5][8][9]

到2026年7月，NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics进入量产，并给出相对于传统收发模块网络的5倍功效、5倍AI运行时间和1.3倍部署速度等厂商口径指标；CoreWeave、Lambda和Oracle Cloud Infrastructure被列为首批生态伙伴/采用者。[8] 这些指标说明CPO已进入客户验证和产能放大阶段，但因比较基线不同，不应与Broadcom或Cisco的节能百分比直接横向相除。

## 3.2 技术栈的控制点

| 层级 | 主要角色 | 能力 | 战略含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统与需求 | NVIDIA | AI工厂架构、Spectrum/Quantum交换、网络软件、客户导入 | 决定规格、出货节奏和采购规模 |
| 交换ASIC与光引擎设计 | NVIDIA + TSMC | 200G PAM4微环调制器；COUPE硅光工艺；3D集成 | 带宽密度与热稳定性 |
| 激光器/ELS | Lumentum、Coherent、TFC等 | 高功率InP CW/UHP激光器、外置可更换模块 | 本次投资的首要产能锁定点 |
| 封装与测试 | SPIL、Foxconn、Fabrinet等 | 芯片级封装、微米级光电装配、系统验证 | 决定良率和单位成本 |
| 光纤与连接 | Corning、SENKO、Sumitomo等 | 光纤、连接器、面板到封装布线 | 决定装配、损耗和现场可靠性 |

资料来源：NVIDIA CPO技术资料、2025/2026生态公告。[5][6][8][22]

## 3.3 为什么投资Lumentum和Coherent，而不是只向TSMC下单

- 光源是硅光的异质材料短板：微环调制器可以在硅光平台规模制造，但稳定高功率激光仍依赖InP工艺，且必须在高温下维持功率、线宽和低噪声。[6][11]

- 扩产周期长：新InP厂、外延、晶圆、封装和可靠性认证需要多年。Lumentum新厂预计2028年中爬坡，恰好对应更大规模的200G/400G每通道与XPU光学I/O需求。[10][23]

- 供应商能力互补：Lumentum在高功率CW/UHP激光器和ELSFP上更聚焦；Coherent同时覆盖InP激光、硅光、VCSEL、调制器、驱动/TIA、光纤阵列和系统，可适配多种CPO架构。[11][12]

- 资本与订单同时降低扩产风险：股权资金承担前期投入，采购承诺给出需求可见度，产能访问权保证英伟达在供不应求时仍有优先级。[1][3]（分析推断）

- 为计算芯片光学I/O保留选择权：协议覆盖“下一代AI基础设施和系统设计”，Coherent更明确扩大到五个CPO相关产品族。其价值不止当前交换机CPO，也包括未来Scale-up架构。[3][4]（分析推断）

## 3.4 两家标的的分工

| 维度 | Lumentum | Coherent |
| --- | --- | --- |
| 技术重心 | InP CW/UHP/SHP激光、ELSFP、EML；偏关键光源深度 | InP激光、SiPh、VCSEL、InP-on-Si、驱动/TIA、光纤与系统；偏垂直栈广度 |
| 2026公开进展 | 1310nm SHP激光在50°C超过800mW；16通道DWDM光源；北卡6英寸InP厂预计2028年中爬坡 | 6.4T（32×200G）socketed SiPh CPO+自有ELS；多模VCSEL CPO；400G/lane InP-on-Si演示 |
| 对NVIDIA的价值 | 提供可规模扩张的高功率外置激光源，降低上游单点风险 | 提供多架构、多产品族共同开发与更宽的光网络供给 |
| 主要执行风险 | 新厂爬坡、良率、客户需求节奏与高温可靠性 | 产品线广、集成复杂；不同架构的资源配置与量产选择 |

资料来源：Lumentum与Coherent公告、产品资料及SEC文件。[4][10]-[12][23]

# 4. 头部厂商路线对比：竞争焦点是“光放在哪里”

## 4.1 六家公司的路线差异

| 厂商 | 集成锚点 | 技术/光源 | 商业化 | 优势 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVIDIA | 交换机CPO，纳入AI工厂全栈 | 200G PAM4微环SiPh；外置可换激光 | Spectrum-X量产；Quantum-X/生态导入 | GPU需求+网络软件+系统规模；用资本锁光源 | 尚未公开量产XPU光学I/O；生态协同复杂 |
| Broadcom | merchant switch ASIC CPO，并延伸XPU光引擎 | TH6-Davisson 16×6.4T；200G/lane；ELSFP | 多代出货/采样，制造学习曲线最深 | 交换硅、SerDes、光引擎与自动化制造一体 | 主要依赖客户系统集成，缺少NVIDIA式计算平台闭环 |
| Marvell | 定制XPU CPO，直接面向Scale-up | 6.4T 3D SiPho，32×200G；同封装XPU/HBM | 客户评估/下一代定制设计 | 定制ASIC、SerDes、DSP和SiPh组合 | 商业化随客户tape-out，周期长、项目集中 |
| Intel | OCI光学I/O chiplet，可配CPU/GPU/IPU | 4Tb/s双向；64×32G/方向；集成激光；约5pJ/bit | 原型与选定客户合作 | 硅光量产与混合集成激光经验 | 产品化和生态落地节奏仍待验证 |
| Cisco | 以LPO/1.6T可插拔先行，CPO开放生态储备 | G300 102.4T；800G LPO；多源SiPh/激光 | 系统已发布；CPO仍以演示/路线承诺为主 | 系统运维、开放多源、企业/运营商渠道 | 极限能效低于深度CPO；路线更保守 |
| AMD | 收购Enosemi补齐SiPh设计/IP/软件 | 面向下一代AI系统的多种CPO方案 | 战略布局，公开产品细节有限 | GPU/XPU平台可形成需求牵引 | 规格、量产时间与供应链尚未充分披露 |

资料来源：各公司官方产品公告与技术资料。[5][8][9][13][15]-[19]

## 4.2 Broadcom与NVIDIA：最接近的正面对比

Broadcom的优势是“先做多代制造平台，再扩展带宽”。TH5-Bailly把8个6.4T光引擎与51.2T Tomahawk 5集成；TH6-Davisson进一步做到102.4T、16个6.4T光引擎和200G/lane，并保留现场可替换ELSFP。Broadcom称光互连功耗比传统可插拔低70%，同时已在开发400G/lane第四代CPO。[13][14]

NVIDIA的差异不是更早，而是把CPO与GPU、NVLink/InfiniBand/Ethernet、网络软件和Rubin系统绑定。它可以把客户的AI工厂需求直接变成上游激光器与连接器的采购规模，并用投资降低供应商扩产风险。Broadcom更像“开放merchant silicon平台”，NVIDIA更像“全栈系统+受控生态”。两者都使用TSMC COUPE和外置激光，说明关键工艺可能趋同，竞争将落到系统效率、良率、软件和出货规模。[6][8][13]

## 4.3 Marvell/Intel：从交换CPO跨向XPU光学I/O

Marvell把6.4T 3D SiPho engine与定制XPU、HBM和其他chiplet放在同一基板，目标是把Scale-up域从单机架几十颗XPU扩展到跨机架数百颗。其公开指标为32条200G电/光接口，较100G代际带宽和I/O密度翻倍、每比特功耗下降30%；但公开状态仍是客户评估。[15]

Intel OCI则强调通用光学I/O chiplet：原型支持每方向64×32Gb/s、最远100米、4Tb/s双向传输，约5pJ/bit，并将InP激光与硅光平台直接集成。它展示了未来CPU/GPU封装的形态，但链路速度、生态接口和产品化进度与当前交换CPO并不在同一阶段。[16]

## 4.4 Cisco：用可插拔路线延后不可逆的系统承诺

Cisco在2026年发布102.4T Silicon One G300系统时，主推800G LPO与1.6T可插拔光学；其公开材料给出LPO模块功耗较传统retimed模块低50%、整机功耗低30%的演示口径。同时Cisco保留CPO研发，并强调多晶圆厂、多光引擎和多地域供应。该路线牺牲部分极限能效，换取标准化、现场维护和升级弹性，适合企业与运营商客户。[17][18]

竞争结论 CPO不是“先进/落后”的单维度竞赛。不同厂商是在能效、可维护性、生态开放、上市时间和客户控制力之间选择不同前沿。

# 5. 产业链与价值重分配

图2  CPO产业链与价值迁移

资料来源：基于NVIDIA生态公告、OIF标准与主要供应商产品资料整理。[6][10]-[13][20][22]

## 5.1 价值向三类能力集中

- 高功率、低噪声InP光源：硅光引擎越密集，单个ELS需要更高输出、更稳定波长和更低RIN；Lumentum、Coherent的稀缺性由此上升。[11][12][23]

- 光电共封装和测试：CPO把多个昂贵die绑定在一起，Known-Good-Die、微米级耦合、全通道BER和老化测试直接决定成本曲线。[6][13]

- 系统级协同：交换ASIC、光引擎、激光、连接器、冷却和软件必须共同优化。能定义整机并带来大客户需求的平台公司获得更强议价权。[5][8]

## 5.2 受益与承压环节

| 影响 | 环节 | 传导逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 直接受益 | InP外延/晶圆、CW/UHP激光、ELSFP、SiPh PIC/EIC、光纤阵列、连接器、先进封装与测试 | 单位价值量上升、产能利用率提高、客户预付款/长约增加 |
| 结构性受益 | 交换ASIC、网络软件、液冷、系统ODM、可靠性测试设备 | CPO带来新平台设计和认证需求 |
| 价值迁移 | 传统可插拔模块内DSP、高速PCB走线、前面板电连接器 | 部分功能被主ASIC或CPO封装吸收；但主流网络仍长期需要可插拔 |
| 不确定 | 标准较弱的专有光引擎、小规模封装方案、单一客户扩产 | 可能获得早期高毛利，也可能因良率、路线切换或需求延迟承压 |

资料来源：基于技术架构及厂商公开资料的产业链推断。[6][11]-[14][20][21]

## 5.3 CPO不会立即取代可插拔

CPO的经济性与交换容量、端口利用率和故障代价高度相关。对满配、长期运行、功耗受限的AI spine/leaf，CPO节能可以持续摊薄前期成本；对端口利用率不稳定、需要按需扩容或现场频繁更换的网络，可插拔仍具有“pay as you grow”和多供应商优势。Coherent在OFC 2026材料中也明确把可插拔与CPO视为并存架构，而Cisco继续把LPO作为近期产品重点。[12][17][18]

因此，更合理的判断不是“CPO替代所有光模块”，而是网络分层：最高带宽、最高利用率的交换层先CPO；成本和维修敏感层继续采用retimed/LPO；更短距离的Scale-up则在铜、AEC、VCSEL、NPO和XPU CPO之间竞争。

# 6. 2026-2029展望：三种情景与五类验证指标

## 6.1 基准情景

基准情景下，2026-2027年CPO在102.4T高端交换和大型AI工厂中扩大，Spectrum-X与Broadcom TH6形成主要量产/采样平台；LPO和1.6T可插拔继续覆盖更广市场。2028-2029年，随着6英寸InP、200G/400G每通道、光引擎封装和标准接口成熟，CPO从Scale-out向Scale-up扩张，但XPU光学I/O仍以定制设计和高端系统为主。[8][10][13][15]

Marvell引用LightCounting的预测称，CPO端口出货将从当时不足5万增长到2029年超过1,800万，且多数用于服务器内部连接。[15] 这是第三方预测而非已实现订单，适合用于判断方向与弹性，不应作为确定收入基数。

| 情景 | 触发条件 | 产业结果 |
| --- | --- | --- |
| 上行情景 | 大模型训练/推理继续扩张；CPO系统功耗与可用性优势在客户现场得到验证；Lumentum/Coherent产能按期爬坡；400G/lane与开放接口成熟 | 交换CPO渗透加速，XPU光学I/O提前；激光器、光引擎和先进封装价值量显著提升 |
| 基准情景 | CPO集中在高端AI网络；可插拔/LPO继续迭代；供应商按计划扩产但客户导入分批 | 2026-2027产品放量，2028后Scale-up贡献增加；多架构长期共存 |
| 下行情景 | AI资本开支放缓；CPO良率/维修成本不达预期；LPO与铜延寿；专有接口阻碍多源；扩产提前造成库存 | 采购承诺兑现节奏推迟，上游产能利用率和价格承压，CPO回到特定高端场景 |

## 6.2 五类必须跟踪的验证指标

- 真实出货：区分技术演示、样片、客户采样、系统量产与付费部署；优先观察量产交换机数量、端口利用率和重复订单。

- 现场可靠性：跟踪link flap、MTBI、BER余量、激光FIT、光纤连接故障以及故障后是否更换单一模块还是整机/封装。

- 单位经济性：用相同端口速率、距离、利用率与冷却条件比较系统功耗、$/bit、部署时间和维护成本。

- 产能兑现：关注6英寸InP晶圆产出、良率、ELSFP交付、Lumentum Greensboro工厂2028年中爬坡及Coherent扩产。

- 标准与多源：观察OIF ELSFP/3.2T IA、Open CPX等接口是否形成可替换供应商，而非仅做到协议互通。

## 6.3 主要风险

| 风险 | 机制 | 重要性 | 缓释方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术/制造 | 微环热敏、耦合偏差、复杂封装良率、光纤路由与整机测试 | 高 | 多代平台复用、外置激光、KGD、全通道老化与自动化装配 |
| 维护/可靠性 | CPO降低模块数量，但单个光引擎故障可能影响昂贵交换芯片 | 高 | ELSFP、可拆卸连接器、冗余光源、诊断与模块化系统设计 |
| 需求/产能 | 长约和扩产建立在AI投资持续增长上；2028产能可能与需求错配 | 中高 | 非排他客户结构、分阶段爬坡、灵活产品组合 |
| 竞争替代 | LPO、AEC、VCSEL和更强SerDes延长可插拔/铜的生命周期 | 中 | 按网络层级选择架构，不以单一路线覆盖所有距离 |
| 标准/锁定 | 共封装机械、热和控制接口未达到传统模块的多源成熟度 | 中高 | OIF/MSA推进、系统厂商公开接口、双源设计 |
| 财务/治理 | 股权稀释、投资回报与采购执行未必同步；非排他也意味着供应商服务竞争对手 | 中 | 分开评估股权收益、采购经济性与供应链韧性 |

# 7. 结论与战略含义

最终判断 这笔投资标志着AI基础设施的主瓶颈正在从单纯算力芯片，转向“算力+网络+光源+封装”的共同工业化。

- 第一，40亿美元不是订单金额。它是确定的股权资金；采购承诺另外存在但精确金额未披露。正确的分析必须把资本、订单和产能权分开。

- 第二，投资核心是锁定CPO的不可替代环节。英伟达已有交换ASIC和系统需求，最需要补的是高功率InP激光、光网络产品、封装测试与美国制造规模。

- 第三，双源与非排他比独占更符合NVIDIA利益。Lumentum提供光源深度，Coherent提供技术栈广度；两者并行降低单点风险并维持技术路线选择权。

- 第四，NVIDIA与Broadcom的竞争将从芯片性能扩展到工业化闭环。Broadcom拥有多代CPO制造学习，NVIDIA拥有AI工厂全栈和需求牵引；胜负取决于量产良率、系统可用性、软件和客户规模。

- 第五，最大长期弹性在XPU光学I/O。交换机CPO已进入量产，但真正改变计算封装边界的是Scale-up光学I/O；Marvell、Intel、AMD的布局说明行业正在为这一阶段做准备。

- 第六，近期仍是多架构共存。CPO适合满配、功耗受限、高故障代价场景；LPO与可插拔凭借维护性、标准化和按需扩容将长期存在。

对产业观察者而言，最重要的不是追逐单次展会带宽，而是持续验证四个闭环：供应商产能是否按期爬坡、封装良率是否稳定、客户是否形成重复订单、系统节能是否转化为更低的每token成本。只有四者同时成立，40亿美元投资才会从供应链保险转化为可持续产业壁垒。

# 附录A 关键数据与口径

| 指标 | 数值 | 口径说明 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英伟达股权投资 | 40亿美元 | 两家各20亿美元；确定金额 | [1]-[4] |
| Lumentum证券 | 2,876,415股A系列可转换优先股；695.31美元/股 | SEC披露；私募 | [2] |
| Coherent证券 | 7,788,161股普通股；256.80美元/股 | SEC披露；私募 | [4] |
| 采购承诺 | 每份协议均为multi-billion、多年、非排他 | 精确总额/期限未披露，不与40亿美元合并 | [1][3] |
| NVIDIA Spectrum-6 CPO | 102.4Tb/s；32×3.2T光引擎；200G PAM4 | NVIDIA产品口径 | [8][9] |
| Broadcom TH6-Davisson | 102.4Tb/s；16×6.4T；200G/lane；ELSFP | Broadcom产品口径 | [13] |
| Lumentum新厂 | 24万平方英尺；6英寸InP；预计2028年中爬坡 | 公司计划，属前瞻性信息 | [10] |
| Lumentum UHP激光 | 1311nm；50°C最高350mW；效率>20% | 产品资料条件值 | [11] |
| Intel OCI原型 | 4Tb/s双向；每方向64×32G；约5pJ/bit；最远100m | 技术演示，非量产承诺 | [16] |
| CPO端口预测 | 2029年>1,800万 | LightCounting预测，由Marvell公告引用 | [15] |

资料来源：本表只纳入可追溯数字；厂商效能指标因基线不同未集中横向比较。

# 参考文献

来源优先级：SEC监管文件与公司原始公告用于确认交易事实；产品资料和技术博客用于确认架构与规格；OIF/IEEE材料用于标准与技术背景。厂商能效、可靠性和出货表述均保留其原始口径，不视为第三方审计结果。访问日期：2026年8月11日。

[1] NVIDIA. NVIDIA Announces Strategic Partnership With Lumentum to Develop State-of-the-Art Optics Technology. 2026-03-02. [公司公告] 原文链接

[2] U.S. SEC. Lumentum Holdings Inc. Form 8-K. 2026-03-02. [监管文件] 原文链接

[3] Coherent / NVIDIA. NVIDIA and Coherent Announce Strategic Partnership to Develop Optics Technology. 2026-03-02. [公司公告] 原文链接

[4] U.S. SEC. Coherent Corp. Form 8-K. 2026-03-02. [监管文件] 原文链接

[5] NVIDIA. NVIDIA Announces Spectrum-X Photonics, Co-Packaged Optics Networking Switches. 2025-03-18. [产品公告] 原文链接

[6] NVIDIA Developer. How Industry Collaboration Fosters NVIDIA Co-Packaged Optics. 2025-08-26. [技术文章] 原文链接

[7] NVIDIA Developer. Scaling AI Factories with Co-Packaged Optics for Better Power Efficiency. 2025. [技术文章] 原文链接

[8] NVIDIA Blog. NVIDIA GTC Taipei at COMPUTEX: Spectrum-X Ethernet Photonics Ramps to Production. 2026-07. [产品进展] 原文链接

[9] NVIDIA Developer. Inside the NVIDIA Vera Rubin Platform: Six New Chips, One AI Supercomputer. 2026. [技术文章] 原文链接

[10] Lumentum. Lumentum Announces New U.S. Manufacturing Facility to Produce Advanced Lasers. 2026-03-26. [公司公告] 原文链接

[11] Lumentum. UHP Laser Sources for CPO. 2026. [产品资料] 原文链接

[12] Coherent. Coherent Demonstrates Multiple Technologies for Co-packaged Optics at OFC 2026. 2026-03-17. [公司公告] 原文链接

[13] Broadcom. Broadcom Announces Tomahawk 6 - Davisson, 102.4-Tbps Ethernet Switch with CPO. 2025-10-08. [产品公告] 原文链接

[14] Broadcom. Broadcom Delivers 51.2-Tbps Co-Packaged Optics Ethernet Switch Platform. 2024-03-14. [产品公告] 原文链接

[15] Marvell. Marvell Announces Breakthrough CPO Architecture for Custom AI Accelerators. 2025-01-06. [产品公告] 原文链接

[16] Intel. Intel Demonstrates First Fully Integrated Optical I/O Chiplet. 2024-06-26. [技术演示] 原文链接

[17] Cisco. Cisco Announces Silicon One G300, Advanced Systems and Optics. 2026-02-10. [产品公告] 原文链接

[18] Cisco. Cisco Connectivity Delivers Performance and Reliability for AI Networking. 2025-09-08. [技术路线] 原文链接

[19] AMD. AMD Acquires Enosemi to Accelerate Co-Packaged Optics Innovation. 2025-05-28. [公司公告] 原文链接

[20] OIF. Implementation Agreements: Energy Efficient Interfaces / Co-Packaging. 持续更新. [行业标准] 原文链接

[21] IEEE Electronics Packaging Society. Co-Packaged Optics. 2025. [技术综述] 原文链接

[22] Corning / NVIDIA. NVIDIA and Corning Announce Long-Term Partnership to Strengthen U.S. Manufacturing. 2026-05-06. [公司公告] 原文链接

[23] Lumentum. Lumentum Demonstrates Technologies for Scale-Out, Scale-Up and Scale-Across at OFC 2026. 2026-03. [产品进展] 原文链接

[24] Coherent. Coherent Announces a CHIPS Letter of Intent for $50 Million to Expand World-Leading Manufacturing Facility for AI Infrastructure. 2026-06-16. [公司公告] 原文链接

## 研究限制

- 采购承诺的精确金额、期限、最低提货量、价格与违约条款未公开，本报告不作数字填补。

- 厂商披露的节能、可靠性和部署效率采用不同系统、环境与比较基线，仅用于理解各自技术主张。

- 2027年后产品路线、新厂爬坡与CPO端口预测均含前瞻性，不等同于已实现订单或收入。